# PotensicProxy_TAF
PStart-Sessionprotokoll und CI-Runtime-Bereinigung

Implementierung v0.980 / versionCode 53

PStart v0.978 unveraendert uebernommen; CI-Build gegen alte Pairing-Runtime-Quellen abgesichert und Frontend/Backend/Runtime auf v0.980 synchronisiert

| Projektname | PotensicProxy_TAF / Potensic_App |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Projektdokumentation / Implementierungsbericht |
| Erstellungsdatum | 2026-10-11 |
| Aenderungsdatum | 2026-10-11 |
| Verantwortlich | OpenAI ChatGPT - technische Ausarbeitung im Projektkontext |
| Version | v0.980 / Android versionCode 53 |
| Status | Implementiert; CI-Runtime-Bereinigung technisch validiert, Flugtest der PStart-v0.978-Logik weiterhin ausstehend |
| Ablageort | PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION sowie Auslieferungspaket |
| Referenzen | PStart v0.978; Embedded-Frontend-Synchronisierung v0.979; CI-Log vom 2026-10-11; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf |

Ziel: Der PStart-Aufstieg soll insbesondere bei Wind und bei der ersten Luftreferenz robuster werden. Gleichzeitig muss jeder Lauf nachtraeglich zeitlich exakt rekonstruierbar sein - einschliesslich der von PStart gesendeten Steuerbefehle.

# 1. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Status | Thema | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.976 | 2026-10-08 | Implementiert | PStart v1 | Erste PStart-Automatik mit STEP0, Referenzstufen und EXIF/XMP. |
| 0.977 | 2026-10-08 | Buildfix | EXIF GPS | setLatLong-Buildfehler beseitigt; GPS-Tags explizit geschrieben. |
| 0.978 | 2026-10-10 | Implementiert | Aufstieg + Protokoll | Robustere Hoehenstufen, Positionstoleranz, Session-JSONL, Masterbild-Einbettung. |
| 0.979 | 2026-10-10 | Build-/Releasefix | Embedded Frontend | WebUI-Assets auf aktuellen Quellstand synchronisiert; Frontend/Backend/Runtime-Version pruefbar gekoppelt. |
| 0.980 | 2026-10-11 | Buildfix | CI Pairing Runtime | Alte taf-pairing-runtime-Dateien werden vor jedem WebUI-Build versionsgesteuert entfernt; Verifier prueft Source und Embedded-Ausgabe. |

# 2. Ausgangsproblem

Der erste Luftreferenzpunkt liegt weiterhin bei gemittelter stabiler Schwebehoehe + 0,10 m. Dieser kleine Hoehenhub kann bei Wind, quantisierter Hoehentelemetrie oder einem zu kleinen Throttle-Befehl schwer eindeutig erreicht werden.

Die horizontale GPS-Position darf in PStart v1 nicht auf Zentimeter genau erzwungen werden, weil v1 absichtlich keine automatische Pitch-/Roll-/Yaw-Korrektur durchfuehrt.

Das bisherige Live-System-Log dokumentiert Ereignisse, ist aber kein dauerhaftes, sessionspezifisches Flugprotokoll. Fuer die Analyse muss sichtbar sein, was PStart befohlen hat und wie die Telemetrie darauf reagierte.

Die STEP0-Aufnahmen bleiben Dokumentationsbilder und werden nicht als optische PLanding-Referenz verwendet.

# 3. Neuer Zielablauf

Normalen Start ausfuehren und einen stabilen Schwebezustand erkennen.

Schwebehoehe ueber das stabile Zeitfenster mitteln; TOF wird weiterhin nicht fuer die PStart-Hoehenregelung verwendet.

Ersten Sollpunkt als gemittelte Schwebehoehe + 0,10 m bilden.

Nur vertikal steigen; bei Sollwertuebergang Throttle sofort neutralisieren.

Nicht auf einen einzelnen exakten Dezimeterwert bestehen, sondern die Vertikalbewegung tolerant beruhigen.

Gimbal -90 Grad bestaetigen, konfigurierte Stabilisierung abwarten und zwei Bilder aufnehmen.

Alle Telemetrie-, Ereignis- und Steuerdaten kontinuierlich in einer Sessiondatei sichern.

# 4. Robustere Hoehenlogik

## 4.1 Schwebehoehe

Stabilkriterium: flying=true, takingOff=false, landing=false und |verticalSpeed| <= 0,25 m/s.

Nach 1,0 s stabilem Zustand wird nicht der letzte Einzelwert uebernommen, sondern der Mittelwert der waehrend dieses Fensters gemessenen relativen Hoehen.

Relative PStart-Hoehe = aktuelle verticalDistance - verticalDistance beim PStart-Start. tofHeight bleibt Dokumentationswert.

## 4.2 Erreichen der Zielhoehe

Ziel als erreicht, wenn der verbleibende Abstand <= 0,03 m ist oder der Sollwert bereits ueberschritten wurde. PStart befiehlt niemals ein Absenken.

Throttle-Staffelung: >1,0 m Rest = 260; >0,35 m Rest = 180; Nahbereich = 150. Der fruehere Nahbereichswert 90 wurde angehoben, damit der +10-cm-Punkt nicht an einer moeglichen Steuer-Totzone scheitert.

Nach Zielerreichen wird Throttle auf Neutral gesetzt. Fuer 0,8 s muss |verticalSpeed| <= 0,35 m/s sein.

Faellt die Hoehe mehr als 0,15 m unter das Ziel, wird der vertikale Aufstieg wieder aufgenommen. Nach 4 s darf die Stufe innerhalb dieses toleranten Hoehenbands fortgesetzt werden.

Die Zahlenwerte sind bewusst konservative Erstwerte und muessen mit realen Flugtests gegen die tatsaechliche Throttle-Kennlinie des Flugcontrollers validiert werden.

# 5. Horizontale Positionstoleranz

Neue Einstellungen unter System -> PStart: Positions-Warnradius und Positions-Abbruchradius.

Standardwerte: Warnradius 3,0 m; Abbruchradius 6,0 m.

Innerhalb des Warnradius blockiert homeOffset keine Hoehenstufe. Zwischen Warn- und Abbruchradius laeuft PStart weiter, die Referenz erhaelt jedoch einen Positions-Warnstatus.

Die Abbruchgrenze muss fuer 1,0 s kontinuierlich ueberschritten sein. Einzelne GPS-Spruenge loesen damit keinen sofortigen Abbruch aus.

Auch mit dieser Toleranz gibt es in v1 keine automatische seitliche Positionskorrektur.

# 6. PStart-Sessionprotokoll

Jeder PStart-Lauf erzeugt eine eigene JSONL-Datei. Das Protokoll wird mit 5 Hz aufgezeichnet und enthaelt zusaetzlich explizite Ereignisdatensaetze. JSONL bedeutet: ein vollstaendiges JSON-Objekt pro Zeile, wodurch auch grosse Sessions einfach analysiert werden koennen.

## 6.1 Ablagestruktur

Pictures/PotensicProxy/Recognition/PStart_<SessionId>/
  PStart_<SessionId>_STEP0_step0_zero.jpg   <- Session-Master
  PStart_<SessionId>_STEP0_step0_max.jpg
  PStart_<SessionId>_REF_0_..._zero.jpg
  PStart_<SessionId>_REF_0_..._max.jpg
  ...
  PStart_<SessionId>_session.jsonl

## 6.2 Kontinuierliche Telemetrie

Zeitstempel, Phase, stepId, referenceIndex und aktive Zielhoehe.

verticalDistance, PStart-Relativhoehe, verticalSpeed und horizontalSpeed.

GPS-Koordinaten, homeOffset, Satelliten, GPS-Status und - falls im Telemetriemodell vorhanden - gpsAccuracy.

tofHeight als reine Zusatzinformation; Heading, Pitch, Roll und Gimbal-Pitch.

Hardware-RC-Werte sowie die von PStart angeforderten Achsen. Damit ist insbesondere der automatische Throttle-Befehl nachtraeglich sichtbar.

Flugstatus flying/takingOff/landing/returning und Positionsqualitaet.

## 6.3 Ereignisse

Unter anderem werden folgende Zustandswechsel explizit protokolliert: SESSION_START, STEP0_READY, TAKEOFF_COMMAND, HOVER_DETECTED, REFERENCE_TARGETS_CALCULATED, ASCENT_STARTED, THROTTLE_COMMAND, TARGET_REACHED, TARGET_SETTLED, GIMBAL_PRESET, STABILIZATION_STARTED, IMAGE_CAPTURED, PSTART_COMPLETE, PSTART_ABORT und SESSION_END.

# 7. Session-Masterbild

Das erste STEP0-Bild ohne Zoom ist das Session-Masterbild. STEP0 bleibt weiterhin referenceEligible=false.

Jedes Bild verweist im XMP auf SessionId, SessionMasterImage und SessionProtocolFile. Metadata-Schema wurde auf 2 und das PStart-Schema auf 1.1 angehoben.

Nach Abschluss oder Abbruch wird das vollstaendige JSONL-Protokoll gzip-komprimiert und zusaetzlich in das Session-Master-JPEG eingebettet.

Fuer die Einbettung werden eigene JPEG-APP15-Segmente mit der Signatur POTENSIC_PSTART_PROTOCOL verwendet. Das Protokoll wird bei Bedarf auf mehrere Segmente aufgeteilt und ist daher nicht auf die ca. 64 KiB eines einzelnen XMP-APP1-Segments begrenzt.

Nach der Einbettung werden Dateigroesse und SHA-256 des Masterbildes neu ermittelt und die Media-Indexdaten aktualisiert. Normale JPEG-Decoder ignorieren APP15 und koennen das Bild weiterhin anzeigen.

# 8. Bildmetadaten

Neu: stageId, heightError, qualityStatus, gpsQuality, positionQuality, Positions-Warn-/Abbruchgrenzen und PStart-Throttle-Befehl.

Neu: sessionMaster, sessionMasterImage, sessionProtocolFile, sessionProtocolFormat und Hinweis auf die APP15-Einbettung.

Weiterhin: vollstaendige Telemetrie, Kamera-, Gimbal-, Steuer- und Verbindungsdaten sowie EXIF-GPS und XMP-Payload.

Qualitaetsstatus kann GOOD, WARNING_POSITION, WARNING_MOTION oder WARNING_POSITION_MOTION sein. Eine Warnung macht die Aufnahme nicht automatisch unbrauchbar.

# 9. Abbruchstatus

Das Session-Ende unterscheidet: COMPLETED, ABORTED_MANUAL, ABORTED_GIMBAL, ABORTED_TIMEOUT, ABORTED_SAFETY und ABORTED_ERROR. Der konkrete Abbruchgrund wird zusaetzlich gespeichert.

# 10. Geaenderte Dateien

.github/workflows/build-apk.yml

app/build.gradle.kts

app/src/main/assets/web/BUILD_INFO.txt

app/src/main/assets/web/index.html

app/src/main/assets/web/assets/modules/_package.js

app/src/main/assets/web/assets/taf-pairing-runtime-v0.980.js (neu; v0.979 entfernt)

VERSIONING.md

webui/package.json

webui/package-lock.json

webui/index.html

webui/public/assets/taf-pairing-runtime-v0.980.js (neu; v0.979 entfernt)

webui/scripts/prepare-pairing-runtime.mjs (neu)

webui/scripts/verify-embedded-version.mjs

DOCUMENTATION/2026-10-11 - PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - PStart-CI-Runtime-Bereinigung - v0.980.docx/.pdf

# 11. CI-Runtime-Bereinigung und Versionssynchronisierung

Der hochgeladene GitHub-Actions-Log zeigt, dass npm ci und der komplette Vite-Build erfolgreich waren. Der Job brach erst im nachgelagerten Versionspruefer mit "Stale pairing runtime found: taf-pairing-runtime-v0.968.js" ab.

Ursache: Die CI loescht vor dem Build zwar app/src/main/assets/web, Vite kopiert danach jedoch alle Dateien aus webui/public in das neue Embedded-Frontend. Wenn eine alte, noch getrackte Pairing-Runtime unter webui/public/assets liegt, wird sie deshalb erneut in app/src/main/assets/web/assets kopiert. emptyOutDir kann diese Quelle nicht bereinigen.

v0.980 fuehrt deshalb webui/scripts/prepare-pairing-runtime.mjs ein. Das Skript liest die aktuelle Version aus webui/package.json, verlangt die dazu passende taf-pairing-runtime-Datei und entfernt vor dem Build jede anders versionierte Pairing-Runtime aus webui/public/assets.

npm run build ruft diese Bereinigung jetzt explizit vor vue-tsc und Vite auf. Der GitHub-Actions-Workflow besitzt zusaetzlich einen eigenen Schritt "Remove stale pairing runtime sources" nach npm ci. Damit funktioniert die Bereinigung auch dann, wenn ein Aenderungspaket eine alte getrackte Datei nicht physisch loeschen konnte.

Der Verifier prueft nun nicht nur die erzeugten Embedded-Assets, sondern auch webui/public/assets. Eine alte Runtime wird damit sowohl an der Quelle als auch im APK-WebUI erkannt. Erwarteter gemeinsamer Stand ist Frontend v0.980, Backend v0.980 und Pairing-Runtime v0.980.

Die PStart-v0.978-Fluglogik, das 5-Hz-Sessionprotokoll, die Positionstoleranz und die Masterbild-Einbettung wurden durch diesen Buildfix nicht fachlich veraendert.

# 12. Validierung

| Pruefung | Ergebnis | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Stale-Runtime-Simulation | BESTANDEN | Eine kuenstlich angelegte taf-pairing-runtime-v0.968.js wurde vor dem Build automatisch entfernt; v0.980 blieb als einzige Runtime-Quelle erhalten. |
| Vue/TypeScript | BESTANDEN | node node_modules/vue-tsc/bin/vue-tsc.js --noEmit ohne Fehler. |
| Embedded-Versionspruefung | BESTANDEN | npm run verify:embedded: Frontend, Backend und Runtime sind v0.980; Source- und Embedded-Verzeichnis enthalten keine alte Runtime. |
| Embedded-JavaScript | BESTANDEN | 77 eingebettete JavaScript-Dateien mit node --check ohne Syntaxfehler geprueft. |
| Vite-Bundle lokal | UMGEBUNG BLOCKIERT | Im mitgelieferten node_modules fehlt das Linux-Rollup-Optionalpaket. Der hochgeladene CI-Log belegt jedoch, dass der Vite-Build selbst erfolgreich war; der dortige Abbruch erfolgte erst beim alten Runtime-Verifier. |
| Android Gradle lokal | UMGEBUNG BLOCKIERT | Gradle-Wrapper benoetigt externen Download; im Arbeitsbereich steht kein Netzzugriff fuer den Wrapper zur Verfuegung. |
| PStart-Funktionalitaet | UNVERAENDERT | Keine fachliche Aenderung an der PStart-v0.978-Fluglogik; v0.980 behebt die CI-/Runtime-Bereinigung. |

# 13. Offene Hardware-Validierung

Nach Installation zuerst im System-Tab pruefen: Frontend v0.980 und Backend v0.980. Bei Abweichung darf der Flugtest nicht als v0.980-Test gewertet werden.

Nahbereichs-Throttle 150 und Hoehenband im Freiflug pruefen; bei Bedarf nach Messdaten anpassen.

Windtest mit erster Luftreferenz +0,10 m und mit Positionsabweichungen innerhalb Warnradius durchfuehren.

Pruefen, dass die JSONL-Datei auf dem Ziel-Android im vorgesehenen PStart-Sessionordner sichtbar ist. Android Scoped Storage kann bei Nicht-Mediendateien geraetespezifisch relevant sein; das vollstaendige Protokoll bleibt unabhaengig davon im Session-Masterbild eingebettet.

Nach Testflug JSONL gegen Live-System-Log und XMP der Bilder vergleichen.

PLanding darf STEP0 weiterhin nicht als optische Referenz verwenden.

Diese Version fuehrt weiterhin keinen automatischen Pitch-/Roll-/Yaw-Regeleingriff waehrend des PStart-Aufstiegs aus. Die neue GPS-Toleranz ist eine Bewertungs- und Sicherheitslogik, keine horizontale Regelung.