# PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation
Batterie- und Telemetrieanzeige

Version v1.0 | 2026-09-29

| Projektname | PotensicProxy_TAF |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Projektdokumentation |
| Thema | Batterie- und Telemetrieanzeige |
| Erstellungsdatum | 2026-09-29 |
| Verantwortlich | OpenAI - ChatGPT (technische Bearbeitung) |
| Version | v1.0 |
| Status | Implementierter Arbeitsstand; Produktionsbuild in dieser Umgebung eingeschränkt |
| Ablageort | Projektordner DOCUMENTATION/ sowie separate Auslieferung |
| Referenzen | PotensicPro-App-Code; Projektregeln Projektdokumentation; PotensicProxy_TAF v0.952 |

# 1. Ziel und Umfang

Die Änderung übernimmt die zuvor am PotensicPro-Code bestätigte Batterielogik und korrigiert die Cockpit-Höhenanzeige. Zusätzlich wird ein ausklappbarer Telemetrie-Bereich ergänzt, damit technische Zusatzwerte sichtbar bleiben, ohne die Hauptanzeige zu überladen.

# 2. Verbindliche Batterielogik

Für die Drohnenbatterie wird der von der Drohne gelieferte Wert remainedBattery direkt als Prozentwert verwendet. Es findet keine Umrechnung der Batteriespannung in Prozent statt. Ungültige bzw. noch nicht empfangene Werte werden als unbekannt behandelt und nicht als 0 % ausgegeben.

| Punkt | Wert / Quelle | Umsetzung |
| --- | --- | --- |
| Quelle Drohnenakku | Flight Info / remainedBattery | Direkter 0-100-%-Wert der Drohne |
| Normalbereich | > 20 % | Grüne Anzeige entsprechend PotensicPro |
| Niedrigakku | <= 20 % | Rote Anzeige entsprechend PotensicPro |
| Startwarnung Original-App | < 20 % | Original-App fordert besondere Bestätigung / Force-Takeoff-Dialog |
| Kritische Original-App-Schwelle | < 5 % | Original-App sendet keinen Startbefehl |
| Spannung | separater Telemetriewert | Nur technische Zusatzinformation; keine Prozentableitung |

Die grün/rot-Farblogik wird auf die drei Batterieanzeigen im Cockpit angewendet, sobald für die jeweilige Anzeige ein echter Prozentwert vorliegt. Bei der Controlleranzeige bleibt die Spannung als neutraler Fallback erhalten, wenn kein bestätigter Prozentwert verfügbar ist.

# 3. Höhen- und Telemetrielogik

Die sichtbare Cockpit-Höhe entspricht jetzt der Original-App: Height/Höhe = verticalDistance. Das separate altitude-Feld wird nicht mehr als Ersatz für die relative Cockpit-Höhe verwendet. Dadurch kann ein technisch anderes oder falsch interpretierbares altitude-Feld die normale Höhenanzeige nicht mehr überschreiben.

| Feld | Bedeutung | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| verticalDistance | Relative Flughöhe | Hauptanzeige „Höhe“ im Cockpit |
| altitude | Separates Höhen-/Altitude-Feld | Nur Telemetrie-Details |
| tofHeight | TOF-/Bodenabstands-Rohwert | Nur Telemetrie-Details |
| horizontalDistance | Horizontale Entfernung | Telemetrie-Details und bestehende Statusanzeige |
| horizontalSpeed / verticalSpeed | Geschwindigkeit | Telemetrie-Details und bestehende Statusanzeige |

# 4. Parser-Korrektur für ATOM Flight Info

Der PotensicPro-Parser verschiebt bei der langen Flight-Info-Struktur nach dem 32-Bit-Feld horizontalDistance seinen internen Basisindex um zwei Bytes. Diese Verschiebung wird nun auch in TAF berücksichtigt. Dadurch liegen insbesondere verticalDistance und remainedBattery bei der langen Struktur an den korrekten effektiven Offsets +19 bzw. +25.

| Effektiver Offset (lang) | Typ / Skalierung | Feld |
| --- | --- | --- |
| +15 | int32 LE /10 | horizontalDistance |
| +19 | int16 LE /10 | verticalDistance |
| +21 | uint16 LE /10 | horizontalSpeed |
| +23 | int16 LE /10 | verticalSpeed |
| +25 | uint8 | remainedBattery (0-100 %) |
| +45 | int32 LE /1000 | separates altitude-Feld |
| +49 | int8 | tofHeight |

# 5. WebUI-Änderungen

Die Drohnenbatterie zeigt nur einen gültigen 0-100-%-Wert; bis zum ersten gültigen Wert wird „--“ angezeigt.

Die drei Batterieanzeigen erhalten die Potensic-Farblogik: grün > 20 %, rot <= 20 %. Ohne Prozentwert bleibt die Anzeige neutral.

Die Cockpit-Höhe verwendet ausschließlich verticalDistance.

Unterhalb des Camera-Bereichs wurde ein ausklappbarer Bereich „Telemetrie“ ergänzt. Er zeigt relative Höhe, separates altitude-Feld, TOF, Entfernungen, Geschwindigkeiten, Satelliten, Lagewerte und Spannungen.

Der Camera-Control-Bereich bleibt direkt unter Joystick Control; die bereits eingeführte Reihenfolge wird nicht verändert.

# 6. Geänderte Dateien

app/build.gradle.kts

webui/package.json

webui/package-lock.json

app/src/main/java/com/potensic/proxy/Telemetry.kt

webui/src/types/drone.ts

webui/src/stores/useDroneStore.ts

webui/src/protocol/PacketParser.ts

webui/src/components/cockpit/TelemetryBar.vue

webui/src/components/cockpit/TelemetryDetails.vue

webui/src/components/cockpit/CockpitView.vue

PROTOCOL.md

README.md

# 7. Prüfung und Buildstatus

Die Vue-/TypeScript-Prüfung mit vue-tsc --noEmit wurde erfolgreich ausgeführt. Der Vite-Produktionsbuild kann in der vorhandenen Linux-Arbeitsumgebung weiterhin nicht gestartet werden, weil das mitgelieferte node_modules nur die vorherige Plattformbelegung enthält und @rollup/rollup-linux-x64-gnu fehlt. Dieser Fehler tritt nach der erfolgreichen TypeScript-Prüfung beim Laden des nativen Rollup-Moduls auf und ist kein festgestellter Fehler der hier geänderten Vue-/TypeScript-Quellen.

Projektversion nach der Änderung: 0.953, Android versionCode 26.

# 8. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-29 | OpenAI - ChatGPT | Implementiert | Batterie-Prozentwert, Potensic-Farbschwelle, verticalDistance als Cockpit-Höhe, Telemetrie-Ausklappfeld und Parser-Offsetkorrektur. |