# Projektdokumentation

PotensicProxy_TAF - Live-System-Logs und Kamera-/Medien-Diagnosekorrekturen

| Dokumentart | Projektdokumentation / Umsetzungsnachweis |
| --- | --- |
| Projekt | PotensicProxy_TAF |
| Datum | 2026-10-02 |
| Version | v1.4 |
| Status | Software umgesetzt - reale Geräteabnahme teilweise offen |
| Verantwortlich | OpenAI / ChatGPT |
| Änderungsauftrag | Live-System-Logs / Kamera-Diagnose v1.1 |
| Referenzen | Potensic_Atom_2 Protokollreferenz v0.6; Projektdokumentationsregeln |
| Ablageort | DOCUMENTATION/ im Projektpaket |

# 1. Anlass und Ziel

Der Änderungsauftrag v1.1 verlangte zwei zusammenhängende Korrekturgruppen: eine begrenzte und exportierbare Live-System-Log-Anzeige sowie technische Korrekturen im Kamera-, Galerie- und Downloadpfad. Die Umsetzung wurde auf dem gelieferten Stand PotensicProxy_TAF vorgenommen. Der Auftrag fordert unter anderem einen 1000-Zeilen-Rolling-Buffer, Save Log, korrekte Behandlung von 0x39, readiness-synchronisierten Capture, fragmentierte 0x20-Metadaten, 0x1B-Teilframes und einen definierten Passthrough-Reconnect.

# 2. Umgesetzte Änderungen

## 2.1 Live-System-Logs

Der Live-Log-Puffer in useDroneStore.ts ist von 500 auf verbindlich maximal 1000 Einträge erhöht und als Rolling Buffer umgesetzt.

LogConsole.vue zeigt permanent den Zähler „n / 1000 lines“ und hält Header, Save Log und Clear außerhalb des scrollenden Log-Inhalts sichtbar.

Save Log erzeugt clientseitig einen konsistenten Snapshot des aktuell gehaltenen Puffers als UTF-8-Textdatei mit CRLF-Zeilenenden.

Dateiname: PotensicProxy_TAF_LiveLog_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.log. Der Export verändert den Puffer nicht.

## 2.2 Camera Log 0x39 und Mode-Notification 0x3A

CameraMediaService.handleIncoming() unterscheidet asynchrone Kamera-Datensätze jetzt vor der generischen Statusauswertung. 0x39 wird als CameraLogData protokolliert und kann dadurch nicht mehr als „Camera command 0x39 failed“ fehlinterpretiert werden. 0x3A wird als asynchrone Mode-Switch-Notification verarbeitet und in die Capture-Bereitschaftslogik einbezogen.

## 2.3 Capture-State-Machine

Vor Capture werden Galerie-/Listen-/Metadatenzustände beendet; ein aktiver Datei-Download wird nicht parallel überfahren, sondern blockiert Capture sichtbar.

Nach 0x03-Mode-ACK wird Capture nicht mehr sofort gesendet. TAF fordert 0x02 an und akzeptiert zusätzlich 0x3A als Bereitschaftssignal.

Erst wenn der Zielmodus PHOTO bzw. VIDEO bestätigt ist, wird 0x01 bzw. 0x00 01/00 00 gesendet.

Status 3 „Device busy“ beendet den laufenden ACK-Timer, wartet 350 ms, synchronisiert mit 0x02 und erlaubt höchstens einen kontrollierten Retry.

Späte 0x03-/0x02-Antworten lösen keinen doppelten Capture aus, wenn bereits ein Foto-/Video-Command pending ist.

## 2.4 Fragmentierte 0x20-Metadaten

Die Antwort auf FILE_META_LIST wird in einem Response-Accumulator gesammelt. JSON.parse() wird erst aufgerufen, wenn eine vollständige JSON-Struktur erkannt wurde. Unvollständige Fragmente werden weitergepuffert. Der Accumulator wird bei erfolgreichem Abschluss, Timeout, Galerieende und Passthrough-Abbruch verworfen. Eine Sicherheitsgrenze von 1.000.000 Zeichen verhindert unbegrenztes Wachstum.

## 2.5 Download 0x1B

Download-Daten werden zunächst in einen Stream-Puffer übernommen. Aus flag und dem protokollseitigen u16-Payload-Längenfeld wird die erwartete Framegröße bestimmt; unvollständige Frames werden erst nach vollständigem Eingang ausgewertet. Die Unit-Steuerung folgt nun dem Änderungsauftrag: flag=0 schreibt Teilblock und wartet ohne neuen 0x1B-Request; flag=1 beendet die aktuelle Unit und startet erst dann die nächste Anfrage; flag=2 finalisiert die Datei. Gültiger Datenfortschritt aktualisiert den Inaktivitätszeitpunkt. Duplicate-Frames lösen keine zusätzliche Anfrage aus; Offset-Abweichungen werden vom lokal bestätigten Offset neu angefordert.

## 2.6 Passthrough-Reconnect

UsbTransportService setzt beim WebSocket-Abbruch den FE-Demuxer zurück und ruft CameraMediaService.handleTransportDisconnect() auf. Pending Capture-, Metadata-, Delete- und Download-Zustände werden beendet. Ein Download wird mit sichtbarem Fehler am bestätigten Offset abgebrochen und nicht still fortgesetzt. Beim Reconnect wird der Kameramodus auf UNKNOWN gesetzt und sofort 0x02 zur Status-Synchronisation gesendet.

# 3. Geänderte Dateien

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| webui/src/components/logs/LogConsole.vue | Sticky/ständiger Kopfbereich, Zeilenzähler, Save-Log-Export. |
| webui/src/stores/useDroneStore.ts | Live-Log Rolling Buffer auf 1000 Zeilen. |
| webui/src/services/CameraMediaService.ts | 0x39/0x3A, Capture readiness, Device-busy Retry, 0x20-Accumulator, 0x1B-Framepuffer/Flags, Disconnect/Resync. |
| webui/src/services/UsbTransportService.ts | Disconnect-Reset und Kamera-Statussync nach Reconnect. |
| README.md | Live-Log und Kamera-/Medien-Zuverlässigkeit v1.4 dokumentiert. |
| PROTOCOL.md | Command-Response vs. Notification/CameraLog sowie 0x20/0x1B-State-Regeln präzisiert. |

# 4. Prüfungen

| Prüfung | Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| TypeScript/Vue: vue-tsc --noEmit | BESTANDEN | Keine Typfehler im geänderten WebUI-Quellstand. |
| Vite Produktionsbuild | UMGEBUNGSBEDINGT OFFEN | Geliefertes node_modules enthält Windows-Rollup-Binaries; @rollup/rollup-linux-x64-gnu fehlt. |
| Android/Kotlin Gradle Compile | UMGEBUNGSBEDINGT OFFEN | Gradle 8.11.1 müsste heruntergeladen werden; Netzwerkzugriff in der Ausführungsumgebung nicht verfügbar. |
| Reale ATOM-Geräteabnahme | OFFEN | K1-K8 benötigen reale Kamera-/Passthrough-Antworten. |

# 5. Abnahmekriterien aus dem Änderungsauftrag

## 5.1 Live-Log L1-L6

| ID | Umsetzungsstand | Prüfstatus |
| --- | --- | --- |
| L1 | Header liegt außerhalb des scrollenden Inhalts; Zähler/Save/Clear bleiben sichtbar. | Code umgesetzt; Browser-Sichtprüfung empfohlen. |
| L2 | addLog() begrenzt deterministisch auf 1000 und verwirft älteste Einträge. | Code umgesetzt; TypeScript geprüft. |
| L3 | Save Log exportiert store.logs-Snapshot, maximal 1000 Einträge. | Code umgesetzt; Browser-Downloadtest empfohlen. |
| L4 | Clear setzt logs auf leeres Array; Zähler ist reaktiv. | Code umgesetzt. |
| L5 | Neue Meldungen nach Clear werden normal angefügt. | Code umgesetzt. |
| L6 | Export liest Snapshot und verändert Live-Logging nicht. | Code umgesetzt; Browser-Laufzeittest empfohlen. |

## 5.2 Kamera/Medien K1-K8

| ID | Umsetzung | Geräteabnahme |
| --- | --- | --- |
| K1 | 0x39 wird vor Statusbyte-Auswertung als CameraLogData abgefangen. | OFFEN |
| K2 | 0x03 ACK -> 0x3A und/oder bestätigendes 0x02 -> erst dann Capture. | OFFEN |
| K3 | Device busy: Timer stop, 350-ms-Backoff, 0x02-Resync, maximal ein Retry. | OFFEN |
| K4 | 0x20-JSON wird fragmentweise gepuffert und erst vollständig geparst. | OFFEN |
| K5 | flag=0 schreibt/ wartet; kein neuer 0x1B bis flag=1. | OFFEN |
| K6 | 0x1B-Body wird anhand deklarierter Länge bis zur Vollständigkeit gepuffert. | OFFEN |
| K7 | Disconnect beendet Pending Capture und erzwingt 0x02-Resync nach Reconnect. | OFFEN |
| K8 | Disconnect beendet Download sichtbar; kein stilles Resume mit altem Offset. | OFFEN |

# 6. Grenzen und Geräteprüfung

Die Codeänderungen setzen die im Änderungsauftrag beschriebenen Zustands- und Pufferregeln um. Ohne angeschlossene Drohne können weder die konkrete 0x39-Quellkennung einzelner Firmwarevarianten noch die zeitliche Reihenfolge von 0x03/0x3A/0x02, fragmentierten 0x20-Antworten und mehrteiligen 0x1B-Blöcken real verifiziert werden. Deshalb bleiben K1-K8 als reale Abnahme offen und dürfen nicht als am Gerät bestanden ausgewiesen werden.

# 7. Empfohlene Geräteabnahme

Direkt nach Neustart ohne Kamera-Button prüfen, dass 0x39 nur als [CAMERA/…] Log erscheint und keine Command-failed-Warnung erzeugt.

Foto aus VIDEO-Modus und Video aus PHOTO-Modus testen; Logreihenfolge 0x03 -> Bereitschaft 0x3A/0x02 -> Capture prüfen.

Device-busy provozieren und kontrollieren, dass exakt ein Retry erfolgt und kein zusätzlicher alter Timeout nachläuft.

Galerie mit fragmentierter 0x20-Antwort laden; kein „unterminated string“, Metadaten am Ende vollständig.

Große JPG/MP4 herunterladen; flag=0/1/2 und Offsetfortschritt im Live-Log prüfen; Datei auf Android gegen Größe/Öffnbarkeit verifizieren.

Während Capture und Download WebSocket/Passthrough trennen; sichtbarer Fehler, danach Reconnect + 0x02-Statussync und keine alten Pending-States.

# 8. Änderungshistorie

| Version | Datum | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.3 | 2026-10-02 | Vorgänger | Capture-State-Machine mit Modussynchronisation. |
| v1.4 | 2026-10-02 | Software umgesetzt / Geräteabnahme offen | Live-Log v1.1 sowie 0x39/0x3A, 0x20-Fragmentierung, 0x1B-Teilframes und Passthrough-Reconnect umgesetzt und dokumentiert. |