PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Start und Landung über SendCtrlData

| Projekt | Potensic_Atom_2 / PotensicProxy_TAF |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Projektdokumentation |
| Datum | 2026-10-02 |
| Version | v1.0 |
| Status | Umgesetzt / geprüft |
| Bearbeiter | OpenAI / ChatGPT |
| Ablageort | PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION/ |
| Referenzen | Änderungsauftrag Start/Landung 2026-10-02; Potensic_Atom_2 Protokollreferenz v0.6; Regeln Projektdokumentation |

# 1. Ziel und Ergebnis

Der bisherige TAF-Sendepfad für Takeoff, Land und RTH über den separaten 0x0301-Flight-Command-Builder wurde für diese Aktionen ersetzt. TAF verwendet nun den in PotensicPro belegten SendCtrlData-Pfad mit Function 0x0014 und einem 32-Byte-Payload. Cancel Land und Cancel Auto Fly wurden ergänzt. Die frühere automatische 20x/50-ms-Wiederholung wurde für diese SendCtrlData-Aktionen entfernt.

# 2. Verbindliche Bytebildung

| Aktion | FE-Typ | Function | command | result_param2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Takeoff | 0x14 | 0x0014 | 3 | 0 |
| Land | 0x14 | 0x0014 | 4 | 0x55 |
| Cancel Land | 0x14 | 0x0014 | 4 | 0xAA |
| RTH | 0x14 | 0x0014 | 8 | 0 |
| Cancel Auto Fly | 0x14 | 0x0014 | 99 | 0 |

Payload: +0..+1 = 00 00; +2..+3 = command als uint16 LE; +4..+19 = 00; +20..+23 = result_param2 als int32 LE; +24..+31 = 00. Der innere FF-FD-Frame wird weiterhin in den vorhandenen FE-Außenrahmen mit FE-Typ 0x14 gekapselt.

# 3. Umgesetzte Softwareänderungen

Backend-Protokoll: DroneProtocol.buildCtrlType(command, resultParam2) zentral implementiert; Takeoff, Land, Cancel Land, RTH und Cancel Auto Fly daran angebunden.

Frontend-Protokoll: PacketBuilder verwendet denselben 32-Byte-SendCtrlData-Aufbau; die alten 0x0301-Aufrufe sind aus Takeoff/Land/RTH entfernt.

Sendeverhalten: Takeoff, Land und RTH werden nicht mehr 20x im 50-ms-Abstand wiederholt. Auch Cancel Land und Cancel Auto Fly werden als Einzelaktion gesendet.

UI-Zustand: Takeoff besitzt eine Bestätigung. Während landing wird statt Land die Aktion Cancel Land angeboten. Takeoff/Land/RTH berücksichtigen flying/takingOff/landing.

Diagnose: Vor dem Senden schreibt die WebUI Aktion, FE-Typ, Function-ID, Payload-Länge, vollständigen Ctrl-Payload und vollständigen Frame in das Log. Die HTTP-Routen protokollieren den vollständigen Frame ebenfalls.

Protokolldokumentation: PROTOCOL.md wurde korrigiert: SendCtrlData 0x0014 ist nun der belegte Pfad für Takeoff/Land/Cancel Land/RTH/Cancel Auto Fly; 0x0301 bleibt nur als Legacy-Pfad für nicht ersetzte Funktionen beschrieben.

# 4. Geänderte Dateien

app/src/main/java/com/potensic/proxy/DroneProtocol.kt

app/src/main/java/com/potensic/proxy/protocol/PotensicProtocol.kt

app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt

webui/src/protocol/PacketBuilder.ts

webui/src/services/DroneControlService.ts

webui/src/components/cockpit/FlightActions.vue

webui/src/i18n/index.ts

webui/src/types/packet.ts

PROTOCOL.md

# 5. Verifikation

| Prüfung | Ergebnis | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Vue/TypeScript Typprüfung | BESTANDEN | vue-tsc --noEmit lief ohne Fehler. |
| Vite Bundle | NICHT AUSFÜHRBAR | Rollup optionale Linux-Binärabhängigkeit fehlt im gelieferten node_modules; npm-Nachinstallation war in der isolierten Umgebung nicht verfügbar. |
| Android/Kotlin Gradle | NICHT AUSFÜHRBAR | Gradle-Wrapper benötigt gradle-8.11.1 von services.gradle.org; Netzwerkzugriff der Umgebung ist nicht verfügbar. |
| Quellcode-/Byteprüfung | BESTANDEN | Builderwerte, Offsets und fehlende 20x-Wiederholung gegen Änderungsauftrag geprüft. |

# 6. Abnahmekriterien

Takeoff: Function 0x0014, command 3, result_param2 0.

Land: Function 0x0014, command 4, result_param2 0x55.

Cancel Land: command 4, result_param2 0xAA.

RTH: command 8, result_param2 0.

Takeoff/Land/RTH verwenden keinen 0x0301-Builder mehr.

Keine automatische 20x/50-ms-Wiederholung für SendCtrlData 0x14.

Engineering-Log enthält Sollbytes vor dem Senden.

# 7. Änderungshistorie

| Version | Datum | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-02 | Umgesetzt / geprüft | SendCtrlData-Umstellung für Start/Landung/RTH, Cancel Land/Auto Fly, UI-Zustand, Logging und Protokolldokumentation. |