Potensic_Atom_2 - Protokollreferenz - Start/Landung SendCtrlData

| Projekt | Potensic_Atom_2 / PotensicProxy_TAF |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Technische Protokollreferenz |
| Datum | 2026-10-02 |
| Version | v0.7 |
| Status | Arbeitsstand - Ergänzung zu v0.6 |
| Bearbeiter | OpenAI / ChatGPT |
| Ablageort | PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION/ |
| Referenzen | Protokollreferenz v0.6; Änderungsauftrag Start/Landung 2026-10-02; PotensicPro-Codeanalyse |

Diese v0.7-Ergänzung präzisiert die in v0.6 bereits belegte SendCtrlData-Struktur und dokumentiert die konkrete TAF-Umsetzung für Start, Landung, Landungsabbruch, RTH und Cancel Auto Fly. Alle übrigen Inhalte und Aussagegrenzen von v0.6 bleiben unverändert.

# 4.9.2 Konkrete Aufrufe für Takeoff/Land/RTH

| CtrlType | command | result_param2 | TAF-Methode | Sendehäufigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE_TAKE_OFF | 3 | 0 | buildTakeoff() | 1x je bestätigter Aktion |
| TYPE_LAND | 4 | 85 / 0x55 | buildLand() | 1x |
| TYPE_CANCEL_LAND | 4 | 170 / 0xAA | buildCancelLand() | 1x |
| TYPE_RETURN | 8 | 0 | buildRTH() | 1x |
| TYPE_CANCEL_AUTO_FLY | 99 | 0 | buildCancelAutoFly() | 1x |

Alle Aufrufe verwenden Function 0x0014, 32 Byte Payload und FE-Typ 0x14 (APP_TO_FLIGHT). command liegt bei Payload +2..+3 als uint16 LE; result_param2 bei +20..+23 als int32 LE; alle übrigen Payloadbytes bleiben 0.

# 4.9.3 Bedienlogik und Sendekommando

Am Boden öffnet Start zunächst eine Bestätigung; erst danach wird TYPE_TAKE_OFF gesendet.

Im Flug stehen Landung und RTH zur Verfügung.

Bei aktivem isLanding wird statt erneutem TYPE_LAND der Abbruch TYPE_CANCEL_LAND angeboten.

Die UI berücksichtigt isFlight, isLanding, isReturning und isTakeOff; Protokollkommando und UI-Sicherheitslogik bleiben getrennte Ebenen.

# 8. TAF-Abgleich - Aktualisierung v0.7

Der zuvor in TAF für Takeoff, Land und RTH genutzte 0x0301-Pfad ist für diese Aktionen als abweichend markiert und wurde durch SendCtrlData 0x0014 ersetzt. Die WebUI und die Android-Protokollschicht erzeugen dieselben CtrlType-Payloads. Cancel Land und Cancel Auto Fly sind neu verfügbar.

SendReplyTakeoff 0x0015 ist nicht das normale Takeoff-Auslösekommando. Die für SendReplyTakeoff dokumentierte Folge von fünf Null-Payloads im 50-ms-Abstand wird nicht auf TYPE_TAKE_OFF / SendCtrlData 0x0014 übertragen. Ebenso wurde die frühere unbelegte 20x/50-ms-Wiederholung in TAF entfernt.

# 13. Änderungshistorie - Ergänzung

v0.7 - 2026-10-02 - Arbeitsstand. Konkrete SendCtrlData-Aufrufe für Takeoff, Land, Cancel Land, RTH und Cancel Auto Fly ergänzt; UI-Logik, TAF-0x0301-Abweichung und Wiederholungsregel korrigiert.