# PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Direkte Gimbal-Sticksteuerung

Version v0.971 - 2026-10-05

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | PotensicProxy_TAF |
| Dokumentenart | Projektdokumentation |
| Thema | Direkte Gimbal-Sticksteuerung |
| Erstellungsdatum | 2026-10-05 |
| Änderungsdatum | 2026-10-05 |
| Verantwortlich | OpenAI ChatGPT - technische Umsetzung im Auftrag des Projekts |
| Version | v0.971 |
| Status | Umgesetzt; TypeScript-Typprüfung bestanden, WebUI-Bundle in dieser Umgebung wegen fehlender Rollup-Linux-Optionaldependency nicht erzeugbar |
| Ablageort | DOCUMENTATION/ im Projektarchiv |
| Referenzen | Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(4).pdf; PotensicProxy_TAF v0.970 |

# 1. Ziel der Änderung

Die bisherige Gimbal-Bedienung über einen Zielwinkel-Regelkreis wird für den manuellen Gimbal-Regler durch eine direkte Geschwindigkeitssteuerung ersetzt. Der Gimbal-Regler verhält sich damit wie ein selbstzentrierender Stick: Die aktuelle Auslenkung wird unmittelbar als Gimbal-Achsenwert in Send4AxisData übertragen. Die drei Presets 0°, -45° und -90° bleiben unverändert auf dem bestehenden Gimbal-Settings-Pfad erhalten.

# 2. Neues Bedienverhalten

Mittelstellung entspricht Achsenwert 0 und damit keiner manuellen Gimbal-Bewegung.

Auslenkung nach oben erzeugt einen positiven Gimbal-Achsenwert bis +1000; Auslenkung nach unten einen negativen Wert bis -1000.

Die Auslenkung wird linear auf die Geschwindigkeit bzw. Stärke des Send4Axis-Gimbal-Kanals abgebildet.

Beim Loslassen des Reglers springt die Bedienung sofort auf neutral (0) zurück.

Während der Bedienung sendet der bereits vorhandene Cockpit-Achsenloop weiterhin alle 80 ms Send4AxisData.

Die direkte Gimbal-Bedienung benötigt keine gültige oder frische Gimbal-Telemetrie. Die Telemetrie wird nur noch zur Anzeige des tatsächlichen Gimbalwinkels verwendet.

Die Preset-Tasten 0°, -45° und -90° arbeiten weiterhin separat über Function 0x001A und beenden zuvor eine eventuell aktive manuelle Gimbal-Auslenkung.

# 3. UI-Anpassung

Der vertikale Gimbal-Regler zeigt nicht mehr den Zielwinkelbereich +30° bis -90° an. Stattdessen werden +100 %, 0 und -100 % als direkte Auslenkungsskala verwendet. Die Knopfposition folgt dem aktuell gesendeten Achsenwert und zentriert sich beim Loslassen automatisch.

| Vorher | v0.971 |
| --- | --- |
| Sollwinkel-Anzeige | Tempo-/Auslenkungsanzeige in Prozent |
| Regler bleibt auf Zielposition | Regler kehrt beim Loslassen in die Mitte zurück |
| Ziel + Ist | Tempo + Istwinkel |
| Status „Fährt stufenlos / Erreicht“ | Status „Fährt aufwärts / Fährt abwärts / Neutral / Bereit“ |

# 4. Technische Umsetzung

GimbalControl.vue berechnet aus der Pointer-Position direkt einen Wert von -1000 bis +1000. DroneControlService.setDirectGimbalCommand() schreibt diesen Wert ohne Soll-/Ist-Regelung in den Gimbal-Control-State. DroneControlService.sendJoysticks() übergibt den Wert anschließend unmittelbar an PacketBuilder.buildFourAxisControl(). CockpitView verwendet den vorhandenen 80-ms-Achsenloop und stoppt ihn nach Freigabe des Reglers, sofern keine andere Achse aktiv ist.

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| webui/src/components/cockpit/GimbalControl.vue | Positionsregler in selbstzentrierenden direkten Gimbal-Stick umgebaut; Prozentanzeige und Istwinkel beibehalten; Presets unverändert. |
| webui/src/services/DroneControlService.ts | Zielwinkel-Regelkreis entfernt; direkte Gimbal-Achsensteuerung und Neutralisierung ergänzt; Send4Axis übernimmt den direkten Wert. |
| webui/src/stores/useDroneStore.ts | Gimbal-Modus von continuous auf direct umgestellt; command bleibt -1000..1000. |
| webui/src/components/cockpit/CockpitView.vue | Aufräumpfad auf stopDirectGimbal() umgestellt; 80-ms-Sendeloop bleibt bestehen. |
| app/build.gradle.kts | versionCode 44, versionName 0.971. |
| webui/package.json / package-lock.json | Frontend-Version 0.971. |
| VERSIONING.md | Projektversion auf 0.971 aktualisiert. |

# 5. Sicherheits- und Abbruchverhalten

Pointer-Up oder Pointer-Cancel setzt den Gimbal-Befehl sofort auf 0.

Beim Verlassen des Cockpits wird der direkte Gimbal-Befehl ebenfalls neutralisiert.

Der Achsenloop sendet nach dem Ende der Bedienung einen neutralen Frame.

Ein Preset setzt active=false und command=0, bevor das Preset-Kommando gesendet wird.

# 6. Prüfung

| Prüfung | Status | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Vue/TypeScript | Bestanden | vue-tsc --noEmit ohne Fehler. |
| Quellcode-Referenzen | Bestanden | Keine Referenzen auf setContinuousGimbalTarget(), stopContinuousGimbal() oder continuous-Modus mehr vorhanden. |
| Vite-Bundle | Umgebungsbedingt nicht ausführbar | Das bereitgestellte node_modules enthält nur Windows-Rollup-Optionalpakete; @rollup/rollup-linux-x64-gnu fehlt. Der Android-preBuild erzeugt das WebUI in einer regulären Buildumgebung erneut. |
| Android-Build | Nicht erneut vollständig ausgeführt | Der Android-Build hängt am WebUI-preBuild und damit an derselben fehlenden Linux-Rollup-Optionaldependency. |

# 7. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.971 | 2026-10-05 | OpenAI ChatGPT | Umgesetzt | Manuelle Gimbalsteuerung von Zielwinkel-Regelung auf direkten selbstzentrierenden Send4Axis-Stick umgestellt. |

# 8. Auslieferung

Vollständiges Projektarchiv mit unverändertem Root-Ordner PotensicProxy_TAF/

ZIP nur mit geänderten bzw. neuen Dateien in Originalstruktur

Patch der textuellen Quelländerungen

Englische Commit-Nachricht mit Datum und vollständiger Dateiliste

Diese Dokumentation als PDF und bearbeitbare DOCX-Datei