# PotensicProxy_TAF – Projektvorgabe – Update-Bestandsschutz und Wiederherstellung

| Projekt | PotensicProxy_TAF |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Projektvorgabe |
| Version | v1.0 |
| Datum / Änderung | 2026-10-14 |
| Status | Release-Kandidat – nicht auf Android-Gerät abgenommen |
| Verantwortlich | Technische Umsetzung: ChatGPT; Freigabe: Projektverantwortlicher |
| Ablage | PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION/Update_Bestandsschutz |
| Grundlagen | Änderungsauftrag GitHub-Updates und Bestandsschutz v0.2; Projektregeln |

# Verbindlicher Bestandsschutz

Jedes In-Place-Update muss dieselbe Android-Application-ID und eine kompatible Signatur verwenden. Ein einmalig zugewiesener, stabiler Signierschlüssel je Kanal ist Voraussetzung.

Android-Berechtigungen, persistente SAF-URI-Freigaben, Sitzungen, Bilder/XMP, PPort-Modelle, Einstellungen und Verbindungsinformationen dürfen beim Update nicht vorsätzlich gelöscht werden.

Vor dem Update relevante Ordnerzugriffe und Datenzustände prüfen und nach dem Update durch einen Gerätetest abgleichen. Fehlende Berechtigungen konkret erklären und gezielt erneuern lassen.

PStart-/PLand-Freigaben sind Flugzustände, keine dauerhaften Android-Rechte; sie dürfen beim App-Neustart nur nach erneuter Sicherheitsbewertung hergestellt werden.

# Update-Sicherheitsprüfung

Kein Installationsstart bei aktivem Flug, Landung, RTH, Start oder bekannter aktiver Drohnenverbindung; unklarer Zustand wird als Sperre behandelt.

Handy-Akku muss über 40 % liegen. Der Akku der Drohne ist nach dem sicherheitsbedingt erforderlichen Trennen nicht verlässlich neu messbar; daraus darf keine falsche Zusicherung abgeleitet werden.

Die App informiert verständlich über Version, Prüfen, Download, Prüfsumme, Blockierungsgrund und Installationsbestätigung. Die Bestätigung am Android-Gerät ist verbindlich.

# Abbruch und Wiederherstellung

Ein Download muss abbrechbar sein. Downloadreste und vorbereitete APKs können entfernt werden.

Sobald Android die APK-Installation übernommen hat, sind jederzeitiger Abbruch und garantiertes Downgrade technisch nicht gegeben. Die Anwendung darf dies nicht versprechen.

Vor größeren Änderungen wird eine Daten-/Konfigurationssicherung empfohlen. Eine ältere APK ist nur mit kompatibler Signatur, Android-Versionseinschränkungen und rückwärtskompatiblen Daten installierbar.

Ein fehlgeschlagener Installations- oder Datenerhaltstest verhindert die Release-Freigabe.

# Abnahmeprotokoll (pro Release ausfüllen)

Application-ID gleich und Signatur kompatibel? Android-Berechtigungen vorhanden? Persistente SAF-Freigaben nutzbar?

PStart-Sitzungen, XMP und PPort-Modelle vorhanden? App-Einstellungen identisch? Verbindungsdaten erhalten?

Flugsperren, Akku-Sperre, Benachrichtigung und Android-Installationsdialog geprüft?

Downloadabbrüche, defekte APK, fehlender Speicher und Netzwerkunterbrechung geprüft?

Der reale Teststatus muss stets dokumentiert werden. Nicht durchgeführte Tests dürfen nicht als bestanden gekennzeichnet werden.

# Änderungshistorie

| Version | Datum | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-14 | Prüfkandidat | Erstfassung in diesem Projektpaket |