# PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation

Landehilfe - Selbstzentrierung, Einzelschritte und Telemetrie-Schriftgröße

Version v0.974 | 2026-10-07 | Status: umgesetzt / technisch geprüft

| Projektname | PotensicProxy_TAF |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Projektdokumentation |
| Thema | Landehilfe - Selbstzentrierung, Einzelschritte und Telemetrie-Schriftgröße |
| Version | v0.974 |
| Erstellungsdatum | 2026-10-07 |
| Änderungsdatum | 2026-10-07 |
| Status | Umgesetzt / technisch geprüft |
| Verantwortlich | OpenAI / ChatGPT |
| Ablageort | DOCUMENTATION/ im Projektpaket |
| Referenzen | PotensicProxy_TAF v0.973; Projektdokumentations-Regeln Stand 2026-06-18 |

# 1. Ziel der Änderung

Die Feinsteuerung der Landehilfe wird so überarbeitet, dass die vier Flugregler Throttle, Yaw, Pitch und Roll nach jeder Bedienung zuverlässig auf die neutrale Mittelstellung 0 zurückkehren. Zusätzlich erhält jede Achse links und rechts je eine Taste für einen kurzen diskreten Einzelschritt. Die Telemetrie-Leiste am unteren Rand des Flight Cockpits erhält außerdem eine in den Systemeinstellungen konfigurierbare Schriftgröße, damit die Statuswerte auf großen Displays besser lesbar sind.

# 2. Bedienkonzept

## 2.1 Selbstzentrierende Feinregler

Throttle, Yaw, Pitch und Roll bleiben innerhalb des über „Feinheit“ festgelegten Bereichs.

Beim Loslassen mit Maus, Touch oder Stift wird die betroffene Achse sofort auf 0 gesetzt.

Pointer Capture sowie die Ereignisse pointerup, pointercancel und lostpointercapture sichern die Rückstellung auch dann ab, wenn der Zeiger während der Bedienung den Regler verlässt.

Auch bei Tastaturbedienung wird die Achse beim Loslassen beziehungsweise Verlassen des Reglers wieder neutralisiert.

## 2.2 Tasten für Einzelschritte

Jede der vier Achsen erhält links eine „−“-Taste und rechts eine „+“-Taste. Ein Tastendruck erzeugt einen kurzen Steuerimpuls in die jeweilige Richtung und kehrt danach automatisch auf 0 zurück. Damit sind kleine, reproduzierbare Korrekturen möglich, ohne einen Schieberegler halten zu müssen.

Technische Auslegung: Ein Einzelschritt verwendet ±10 RC-Einheiten für 160 ms. Der Wert wird weiterhin durch den aktuell eingestellten Landehilfe-Bereich begrenzt. Die bestehende 80-ms-Sendelogik des Cockpits wird verwendet; es wird kein separater Transportweg eingeführt.

## 2.3 Telemetrie-Schriftgröße

Im Bereich System / Einstellungen wird ein neuer Abschnitt „Anzeige“ bereitgestellt. Dort kann die Schriftgröße der Telemetrie-Leiste des Flight Cockpits sowohl über ein Zahlenfeld als auch über einen nicht selbstzentrierenden Schieberegler eingestellt werden.

Einstellbereich: 9 px bis 24 px.

Standardwert: 10 px.

Die Einstellung wird im LocalStorage gespeichert und bleibt nach einem Neustart der WebUI erhalten.

Die Einstellung wirkt direkt auf die untere Cockpit-Telemetrie-Leiste mit Handy-, Fernbedienungs-, Drohnen-, Höhen-, Geschwindigkeits-, Entfernungs-, Satelliten-, Kurs-, Nick- und Rollwerten.

# 3. Technische Umsetzung

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| webui/src/components/cockpit/LandingAssistPanel.vue | Robuste Selbstzentrierung mit Pointer Capture; −/+ Einzelschritt-Tasten je Achse; kurzer ±10-Impuls mit automatischer Neutralisierung. |
| webui/src/components/cockpit/TelemetryBar.vue | Dynamische Schriftgröße über die persistente Anzeigeeinstellung; feste mobile 9-px-Überschreibung entfernt, damit die Nutzerwahl wirksam bleibt. |
| webui/src/components/debug/DisplaySettingsPanel.vue | Neues Anzeige-Einstellfeld mit Zahlenfeld, Slider und Standard-Reset für die Cockpit-Telemetrie. |
| webui/src/composables/useTelemetryDisplaySettings.ts | Persistente Einstellung potensic.telemetryBar.fontSizePx; Validierung auf 9-24 px. |
| webui/src/components/debug/DebugConsoleView.vue | Anzeige-Einstellungen neben den bestehenden System-/Sprach-Einstellungen eingebunden. |
| webui/package.json | Frontend-Version auf 0.974 angehoben. |
| webui/package-lock.json | Paketversion auf 0.974 synchronisiert. |
| app/build.gradle.kts | Android-Version auf versionName 0.974 / versionCode 47 angehoben. |

# 4. Sicherheits- und Bedienlogik

Die Änderung erhöht den maximalen Steuerbereich der Landehilfe nicht. Die vorhandene Feinheit von 10 % bis 25 % bleibt unverändert. Die Einzelschritt-Tasten erzeugen nur einen zeitlich begrenzten kleinen Impuls und neutralisieren anschließend automatisch. Beim Verlassen des Panels werden laufende Timer beendet und alle vier Nutzerachsen auf 0 gesetzt. Zielkreuz, Live-Foto und RTH-Funktion bleiben unverändert.

# 5. Prüfung

vue-tsc --noEmit: erfolgreich, keine TypeScript-/Vue-Typfehler in den geänderten Quellen.

Der vollständige Vite-Bundle-Schritt konnte in der bereitgestellten Umgebung nicht abgeschlossen werden, weil die optionale native Rollup-Abhängigkeit @rollup/rollup-linux-x64-gnu im gelieferten node_modules fehlt.

Die geänderte Versionsführung ist konsistent: WebUI 0.974, Android versionName 0.974, versionCode 47.

Dokumentation wird gemäß Projektvorgabe als PDF und als bearbeitbare DOCX-Fassung ausgeliefert.

# 6. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.972 | 2026-10-07 | OpenAI / ChatGPT | Umgesetzt | Erstimplementierung der Landehilfe. |
| v0.973 | 2026-10-07 | OpenAI / ChatGPT | Umgesetzt / geprüft | Einstellbare Feinheit 10-25 % und getrennte Gruppierung. |
| v0.974 | 2026-10-07 | OpenAI / ChatGPT | Umgesetzt / technisch geprüft | Zuverlässige Selbstzentrierung, diskrete −/+ Einzelschritte und einstellbare Telemetrie-Schriftgröße. |